УДК 681.12

А. Г. Боранський1

Б. Ф. Ковальський1

М. А. Горохов2

ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ
КОМПОНЕНТІВ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ

1 Запорізький національний технічний університет;

2НТУ «Київський політехнічний інститут»

Запропоновано метод визначення кількісного вмісту компонентів суміші скрапленого нафтового газу, ...  , яке дозволило оцінити вплив температур на результати вимірювання кількісного вмісту компонентів скрапленого нафтового газу.

Ключові слова: пропан, бутан, густина, скраплений нафтовий газ, кількісний вміст компонентів.

Вступ

Сьогодні знаходять широке використання скраплені нафтові гази як паливо в двигунах автомобільного транспорту, так і установках муніципальних, промислових і сільськогосподарських об’єктів [1]. Скраплений нафтовий газ — це суміш пропану (С3Н8), бутану (С4Н10) і вуглеводних домішок (приблизно 1 %) [2].  ... .

Метою роботи є розроблення методу визначення кількісного вмісту компонентів суміші скрапленого нафтового газу із використанням різних температурних режимів.

Результати дослідження

Для систем газозабезпечення найбільш придатним є технічний пропан (C3H8), оскільки він має високу пружність парів до –35 °C (температура кипіння пропану за атмосферного тиску –42,1 °C). Навіть за низьких температур з балону легко відбирати потрібну кількість парової фази в умовах природного випаровування.   ... .

Рис. 1. Залежність густини бутану і пропану від температури

Густина як самого пропану, так і бутану так і їх суміш суттєво залежать від температури [10]. Залежність густини бутану та пропану від температури зображена на рис. 1.

З рис. 1 випливає, що залежність густини бутану є практично лінійною в діапазоні від –10 С
 до 30 С, для пропану — від –10 С до 0 С та від 
20 С до 30 С, що полегшує процес визначення вмісту складових скрапленого газу.

Запропоновано метод визначення кількісного вмісту компонентів суміші скрапленого нафтового газу з використанням різних температурних режимів. При цьому густину скрапленого газу за відповідних температурних режимів можна описати рівнянням

(1)

де , ,  — кількісний вміст пропану, бутану та вуглеводних домішок, відповідно;  — густина пропану;  — густина бутану;  — густина вуглеводних домішок;  — густина скрапленого нафтового газу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Висновки

Встановлено, що запропонований підхід дозволяє підвищити загальну точність визначення кількісного вмісту компонентів скрапленого нафтового газу  ... , що відповідає різним варіантам пального за відповідних співвідношень пропану та бутану.

Список використаної літератури

[1] В. Г. Петрук, В. А. Іщенко, І. В. Васильківський, Р. В. Петрук, П. М. Турчик, та С. М. Кватернюк, Дипломне проектування (для студентів екологічних спеціальностей). Вінниця, Україна: ВНТУ, 2017.

[3] В. М. Боголюбов та ін., Моніторинг довкілля, 2-ге вид. Вінниця, Україна: ВНТУ, 2010, 232 с.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[9] S. P. Bingulac, “On the compatibility of adaptive controllers”, in Proc. 4th Annu. Allerton Conf. Circuit and Systems Theory, New York, 1994, p. 8-16.

Рекомендована кафедрою промислової електроніки

Стаття надійшла до редакції  ___.2014

Боранський Анатолій Гаврилович — д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри промислової електроніки, e-mail: teutrios@i.ua;

Ковальський Богдан Федорович — аспірант кафедри промислової електроніки.

Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя;

Горохов Микола Антонович — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри метрології та промислової автоматики.

Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут», Київ.

A. G. Boranskyi1

B. F. Kovalskyi1

M. A. Gorokhov 2

Determinatioin of the quantitative content of the components 
of liquefied petroleum gas

1Zaporozhye National Technical University

2National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

The method for determining the quantitative content mixing liquefied petroleum gas, thus improving the overall accuracy by .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

of temperature on the measurement results of quantitative content components of liquefied petroleum gas.

Keywords: propane, butane, density, liquefied petroleum gas, the quantitative content of the components.

Boranskyi Anatolii Gavrylovych — Professor, Head of the Chair of Electronics, e-mail: teutrios@i.ua;

Kovalskyi Bohdan Fedorovych — Post-Graduate Student the Chair of Electronics;

Gorokhov Mykola Antonovych — Cand. Sc. (Eng.), Assistant Professor, Assistant Professor of the Chair of Metrology and Industrial Automation